Anexo 1 Ficha Técnica

FICHA TÉCNICA Nº. 1.

SILLA PARA NIÑOS DE EDUCACION GENERAL BASICA DESDE 2do  A 4to

FABRICADA EN MADERA Y METAL

|  | MADERA PARA LA FABRICACIÓN EN LA REGIÓN SIERRA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DESCRIPCIÓN: |  |  |
|  | SU FABRICACIÓN MIXTA EN MADERA Y METAL |  |  |
|  | MADERA QUE SE UTILIZARÁ PARA LA FABRICACIÓN DE LA SILLA KIT 1 PARA EGB DE 2DO A 4TO |  |  |
|  | CONTRACHAPADO |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CALIDAD TIPO B |  |  |
|  | Espesor del tablero (mm) (+/- 0,2mm) | 12 |  |
|  | Espesor del asiento/espaldar (mm) (+/- 0,2mm) | 12mm |  |
|  | Dimensiones (mm x mm) | 1,220 x 2,440 |  |
|  | Densidad (Kg/m3) | 550 - 600 |  |
|  | Tipo de Resina | Fenólica |  |
|  | TUBERÍA ESTRUCTURAL LAMINADA EN CALIENTE O LAMINADO EN FRIO |  |  |
|  | DIAMETRO EXTERIOR | 7/8" |  |
|  | LARGO mm | 4500 - 6000 - 7000 |  |
|  | ESPESOR mm | 1,5 |  |

COMPONENTES PRINCIPALES DE LA SILLA DE EGB KIT 1:

- Tubos de Acero de 7/8" de diámetro exterior, espesor 1,5mm.

- Asiento con tablero contrachapado  de 12mm de espesor

- Espaldar con tablero contrachapado de 12mm de espesor

- Soldadura Tipo MIG (cordón pulido sin rebabas)

- Regatones de polipropileno alto impacto macho – hembra (ver fotografía en anexo)

- Tuerca y perno enroscable 1/4" cabeza lisa y avellanada (ver fotografía en anexo)

- Platina para sujeción de tuerca, perno espesor de 1,5mm (ver fotografía en anexo)

- Pintura electroestática TEXTURIZADA AZUL TURQUI COD: RAL 5005; 5017; 5019

ICHA TÉCNICA Nº. 2.

MESA PARA NIÑOS DE EDUCACION GENERAL BASICA DESDE 2do  A 4to

FABRICADA EN MADERA Y METAL

|  | MADERA PARA LA FABRICACIÓN EN LA REGIÓN SIERRA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DESCRIPCIÓN: |  |  |
|  | SU FABRICACIÓN MIXTA EN MADERA Y METAL |  |  |
|  | MADERA QUE SE UTILIZARÁ PARA LA FABRICACIÓN DE LA MESA KIT 1 DE 2DO A 4TO |  |  |
|  | CONTRACHAPADO |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CALIDAD TIPO B |  |  |
|  | Espesor (mm) | 15 |  |
|  | Dimensiones (mm x mm) | 1,220 x 2,440 |  |
|  | Densidad (Kg/m3) | 550 - 600 |  |
|  | Topo de Resina | Fenólica |  |
|  | TUBERÍA ESTRUCTURAL LAMINADA EN CALIENTE O LAMINADO EN FRIO |  |  |
|  | DIAMETRO EXTERIOR | 7/8 |  |
|  | LARGO mm | 4500 - 6000 - 7000 |  |
|  | ESPESOR mm | 1,5 |  |
|  | CHAPA LAMINADA AL FRIO Ó CALIENTE |  |  |
|  | TAMAÑO L/F (mm X mm) | 1220 X 2440 |  |
|  | DENSIDAD (mm) | 0,9 |  |

COMPONENTES PRINCIPALES DE LA MESA DE EGB KIT 1:

- Tubos de Acero de 1" de diámetro exterior, espesor 1,5mm.

- Portalibro de Tol  0,9 mm = 900 micras de espesor

- Soldadura Tipo MIG (cordón pulido sin rebabas)

- Regatones de polipropileno alto impacto macho – hembra (ver fotografía en anexo)

- Tuerca y perno enroscable 6mm cabeza lisa y avellanada (ver fotografía en anexo)

- Platina para sujeción de tuerca, perno espesor de 1,5mm (ver fotografía en anexo)

- Pintura electroestática TEXTURIZADA AZUL TURQUI COD: RAL 5005; 5017; 5019

- Tablero contrachapado  de 15mm de espesor

FICHA TÉCNICA Nº. 3.

SILLA PARA NIÑOS DE EDUCACION GENERAL BASICA DESDE 5to  A 7mo

FABRICADA EN MADERA Y METAL

|  | MADERA PARA LA FABRICACIÓN EN LA REGIÓN SIERRA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DESCRIPCIÓN: |  |  |
|  | SU FABRICACIÓN MIXTA EN MADERA Y METAL |  |  |
|  | MADERA QUE SE UTILIZARÁ PARA LA FABRICACIÓN DE LA SILLA KIT 2 PARA EGB DE 5TO A 7MO |  |  |
|  | CONTRACHAPADO |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CALIDAD TIPO B |  |  |
|  | Espesor del tablero (mm) (+/- 0,2mm) | 12 |  |
|  | Espesor del asiento/espaldar (mm) | 12mm |  |
|  | Dimensiones (mm x mm) | 1,220 x 2,440 |  |
|  | Densidad (Kg/m3) | 550 - 600 |  |
|  | Tipo de Resina | Fenólica |  |
|  | TUBERÍA ESTRUCTURAL LAMINADA EN CALIENTE O LAMINADO EN FRIO |  |  |
|  | DIAMETRO EXTERIOR | 7/8" |  |
|  | LARGO mm | 4500 - 6000 - 7000 |  |
|  | ESPESOR mm | 12 |  |

COMPONENTES PRINCIPALES DE LA SILLA DE EGB KIT 2:

- Tubos de Acero de 7/8" de diámetro exterior, espesor 1,5mm.

- Asiento con tablero contrachapado de 12mm de espesor

- Espaldar con tablero contrachapado de 12mm de espesor

- Soldadura Tipo MIG (cordón pulido sin rebabas)

- Regatones de polipropileno alto impacto macho – hembra (ver fotografía en anexo)

- Tuerca y perno enroscable 1/4" cabeza lisa y avellanada (ver fotografía en anexo)

- Platina para sujeción de tuerca, perno espesor de 1,5mm (ver fotografía en anexo)

- Pintura electroestática TEXTURIZADA VERDE FORESTAL COD: RAL 6010; 6016; 6024

FICHA TÉCNICA Nº. 4.

MESA PARA NIÑOS DE EDUCACION GENERAL BASICA DESDE 5to  A 7mo

FABRICADA EN MADERA Y METAL

|  | MADERA PARA LA FABRICACIÓN EN LA REGIÓN SIERRA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DESCRIPCIÓN: |  |  |
|  | SU FABRICACIÓN MIXTA EN MADERA Y METAL |  |  |
|  | MADERA QUE SE UTILIZARÁ PARA LA FABRICACIÓN DE LA MESA KIT 2 PARA EGB DE 5to A 7mo |  |  |
|  | CONTRACHAPADO |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CALIDAD TIPO B |  |  |
|  | Espesor (mm) (+/- 0,2mm) | 15 |  |
|  | Dimensiones (mm x mm) | 1,220 x 2,440 |  |
|  | Densidad (Kg/m3) | 550 - 600 |  |
|  | Tipo de Resina | Fenólica |  |
|  | TUBERÍA ESTRUCTURAL LAMINADA EN CALIENTE O LAMINADO EN FRIO |  |  |
|  | DIAMETRO EXTERIOR | 1" |  |
|  | LARGO mm | 4500 - 6000 - 7000 |  |
|  | ESPESOR mm | 1,5 |  |
|  | CHAPA LAMINADA AL FRIO Ó CALIENTE |  |  |
|  | TAMAÑO L/F (mm X mm) | 1220 X 2440 |  |
|  | DENSIDAD (mm) | 0,9 |  |

COMPONENTES PRINCIPALES DE LA MESA DE EGB KIT 2:

- Tubos de Acero de 1" de diámetro exterior, espesor 1,5mm

- Portalibro de Tol  0,9 mm = 900 micras de espesor

- Soldadura Tipo MIG (cordón pulido sin rebabas)

- Regatones de polipropileno alto impacto macho – hembra (ver fotografía en anexo)

- Tuerca y perno enroscable 1/4" cabeza lisa y avellanada (ver fotografía en anexo)

- Platina para sujeción de tuerca, perno espesor de 1,5mm (ver fotografía en anexo)

- Pintura electroestática TEXTURIZADA VERDE FORESTAL COD: RAL 6010; 6016; 6024

- Tablero contrachapado de 15mm de espesor

FICHA TÉCNICA Nº. 5.

SILLA PARA NIÑOS DE EDUCACION GENERAL BASICA DESDE 8vo A 10mo.

FABRICADA EN MADERA Y METAL

|  | MADERA PARA LA FABRICACIÓN EN LA REGIÓN SIERRA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DESCRIPCIÓN: |  |  |
|  | SU FABRICACIÓN MIXTA EN MADERA Y METAL |  |  |
|  | MADERA QUE SE UTILIZARÁ PARA LA FABRICACIÓN DE LA SILLA KIT 3 PARA EGB DE 8vo A 10mo |  |  |
|  | CONTRACHAPADO |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CALIDAD TIPO B |  |  |
|  | Espesor del tablero (mm) (+/- 0,2mm) | 12 |  |
|  | Espesor del asiento/espaldar (mm) | 12mm |  |
|  | Dimensiones (mm x mm) | 1,220 x 2,440 |  |
|  | Densidad (Kg/m3) | 550 - 600 |  |
|  | Tipo de Resina | Fenólica |  |
|  | TUBERÍA ESTRUCTURAL LAMINADA EN CALIENTE O LAMINADO EN FRIO |  |  |
|  | DIAMETRO EXTERIOR | 7/8" |  |
|  | LARGO mm | 4500 - 6000 - 7000 |  |
|  | ESPESOR mm | 1,5 |  |

COMPONENTES PRINCIPALES DE LA SILLA DE EGB KIT 3:

- Tubos de Acero de 7/8" de diámetro exterior, espesor 1,5mm

- Asiento con tablero contrachapado de 12mm

- Espaldar con tablero contrachapado  de 12mm

- Soldadura Tipo MIG (cordón pulido sin rebabas)

- Regatones de polipropileno alto impacto macho – hembra (ver fotografía en anexo)

- Tuerca y perno enroscable 1/4" cabeza lisa y avellanada (ver fotografía en anexo)

- Platina para sujeción de tuerca, perno espesor de 1,5mm (ver fotografía en anexo)

- Pintura electroestática TEXTURIZADA NARANJA COD: RAL 1028, 1033

FICHA TÉCNICA Nº. 6.

MESA PARA NIÑOS DE EDUCACION GENERAL BASICA DESDE 8vo A 10mo.

FABRICADA EN MADERA Y METAL

|  | MADERA PARA LA FABRICACIÓN EN LA REGIÓN SIERRA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DESCRIPCIÓN: |  |  |
|  | SU FABRICACIÓN MIXTA EN MADERA Y METAL |  |  |
|  | MADERA QUE SE UTILIZARÁ PARA LA FABRICACIÓN DE LA MESA KIT 3 PARA EGB DE 8vo A 10mo |  |  |
|  | CONTRACHAPADO |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CALIDAD TIPO B |  |  |
|  | Espesor (mm) (+/- 0,2mm) | 15 |  |
|  | Dimensiones (mm x mm) | 1,220 x 2,440 |  |
|  | Densidad (Kg/m3) | 550 - 600 |  |
|  | Tipo de Resina | Fenólica |  |
|  | TUBERÍA ESTRUCTURAL LAMINADA EN CALIENTE O LAMINADO EN FRIO |  |  |
|  | DIAMETRO EXTERIOR | 1 ¼ " |  |
|  | LARGO mm | 4500 - 6000 - 7000 |  |
|  | ESPESOR mm | 1,5 |  |
|  | DIAMETRO EXTERIOR | 40X20 |  |
|  | ESPESOR mm | 1,5 |  |
|  | CHAPA LAMINADA AL FRIO Ó CALIENTE |  |  |
|  | TAMAÑO L/F (mm X mm) | 1220 X 2440 |  |
|  | DENSIDAD (mm) | 0,9 |  |

COMPONENTES PRINCIPALES DE LA MESA DE EGB KIT 3:

- Tubos de Acero de 1 ¼ " de diámetro exterior, espesor 1,5mm

- Tubos de Acero 40X20, espesor 1,5mm.

- Colgador de Mochila

- Portalibro de Tol  0,9 mm = 900 micras de espesor

- Soldadura Tipo MIG (cordón pulido sin rebabas)

- Regatones de polipropileno alto impacto macho – hembra (ver fotografía en anexo)

- Tuerca y perno enroscable 1/4" cabeza lisa y avellanada (ver fotografía en anexo)

- Platina para sujeción de tuerca, perno espesor de 1,5mm (ver fotografía en anexo)

- Pintura electroestática TEXTURIZADA NARANJA COD: RAL 1028, 1033

- Tablero contrachapado de 15mm de espesor

FICHA TÉCNICA Nº. 7

SILLA PARA NIÑOS DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DESDE 1ro A 3ro.

FABRICADA EN MADERA Y METAL

|  | MADERA PARA LA FABRICACIÓN EN LA REGIÓN SIERRA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DESCRIPCIÓN: |  |  |
|  | SU FABRICACIÓN MIXTA EN MADERA Y METAL |  |  |
|  | MADERA QUE SE UTILIZARÁ PARA LA FABRICACIÓN DE LA SILLA KIT 4 PARA BGU DE 1ro a 3ro. |  |  |
|  | CONTRACHAPADO |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CALIDAD TIPO B |  |  |
|  | Espesor del tablero (mm) (+/- 0,2mm) | 12 |  |
|  | Espesor del asiento/espaldar (mm) | 12mm |  |
|  | Dimensiones (mm x mm) | 1,220 x 2,440 |  |
|  | Densidad (Kg/m3) | 550 - 600 |  |
|  | Tipo de Resina | Fenólica |  |
|  | TUBERÍA ESTRUCTURAL LAMINADA EN CALIENTE O LAMINADO EN FRIO |  |  |
|  | DIAMETRO EXTERIOR | 7/8" |  |
|  | LARGO mm | 4500 - 6000 - 7000 |  |
|  | ESPESOR mm | 1,5 |  |

COMPONENTES PRINCIPALES DE LA SILLA DE EGB KIT 4:

- Tubos de Acero de 7/8" de diámetro exterior, espesor 1,5mm

- Asiento con tablero  contrachapado  de 12mm de espesor

- Espaldar con tablero contrachapado de 12mm de espesor

- Soldadura Tipo MIG (cordón pulido sin rebabas)

- Regatones de polipropileno alto impacto macho - hembra

- Tuerca y perno enroscable 1/4" cabeza lisa y avellanada

- Platina para sujeción de tuerca, perno espesor de 1,5mm

- Pintura electroestática TEXTURIZADA AZUL MARINO COD: RAL 5003, 5011, 5013

FICHA TÉCNICA Nº. 8.

MESA PARA NIÑOS DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DESDE 1ro A 3ro.

FABRICADA EN MADERA Y METAL

|  | MADERA PARA LA FABRICACIÓN EN LA REGIÓN SIERRA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DESCRIPCIÓN: |  |  |
|  | SU FABRICACIÓN MIXTA EN MADERA Y METAL |  |  |
|  | MADERA QUE SE UTILIZARÁ PARA LA FABRICACIÓN DE LA MESA KIT 4 PARA BGU DE 1ro a 3ro. |  |  |
|  | CONTRACHAPADO |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CALIDAD TIPO B |  |  |
|  | Espesor (mm) (+/- 0,2mm) | 15 |  |
|  | Dimensiones (mm x mm) | 1,220 x 2,440 |  |
|  | Densidad (Kg/m3) | 550 - 600 |  |
|  | Tipo de Resina | Fenólica |  |
|  | TUBERÍA ESTRUCTURAL LAMINADA EN CALIENTE O LAMINADO EN FRIO |  |  |
|  | DIAMETRO EXTERIOR | 7/8" |  |
|  | LARGO mm | 4500 - 6000 - 7000 |  |
|  | ESPESOR mm | 1,5 |  |
|  | DIAMETRO EXTERIOR | 40X20 |  |
|  | ESPESOR mm | 1,5 |  |
|  | CHAPA LAMINADA AL FRIO Ó CALIENTE |  |  |
|  | TAMAÑO L/F (mm X mm) | 1220 X 2440 |  |
|  | DENSIDAD (mm) | 0,9 |  |

COMPONENTES PRINCIPALES DE LA MESA DE EGB KIT 4:

•	Tubos de Acero de 1 ¼ " de diámetro exterior, espesor 1,5mm.

•	Tubos de Acero de 40X20, espesor 1,5mm.

•	Colgador de Mochila

•	Portalibro de Tol  0,9 mm = 900 micras de espesor

•	Soldadura Tipo MIG (cordón pulido sin rebabas)

•	Regatones de polipropileno alto impacto macho – hembra (ver fotografía en anexo)

•	Tuerca y perno enroscable 1/4" cabeza lisa y avellanada (ver fotografía en anexo)

•	Platina para sujeción de tuerca, perno espesor de 1,5mm (ver fotografía en anexo)

•	Pintura electroestática TEXTURIZADA AZUL MARINO COD: RAL 5003, 5011, 5013

•	Tablero contrachapado de 15mm de espesor

Anexo 2 Gama de Colores

Anexo 3 Fotografía Tornillo Avellanado

PARA ESPALDAR DE LAS SILLAS

PARA ASIENTOS DE LAS SILLAS Y TABLEROS DE MESAS

Anexo 4 Fotografía de regatón

Anexo 5 Fotografía de Platinas